广州市市场监督管理局洗手液产品质量监督抽查实施细则

（2021年5月8日修订版）

1 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数应满足抽样数量要求。

每批次产品的抽样量为10瓶，其中7瓶作为检验样品，3瓶作为备用样品。若产品净含量在20克或20毫升以下则抽样量为20瓶，其中14瓶作为检验样品，6瓶作为备用样品。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

特种洗手液需确认产品为抗菌型还是抑菌型，和杀灭（抑制）的微生物类别；若为抗菌型需企业提供杀菌成分。

2 检验依据

本次抽查检验项目和检验方法依据见表1-表2。

表1洗手液检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 外观 | QB/T 2654-2013 GB/T 34855-2017 | QB/T 2654-2013 GB/T 34855-2017 |  | ● |
| 2 | 气味 | QB/T 2654-2013 GB/T 34855-2017 | QB/T 2654-2013 GB/T 34855-2017 |  | ● |
| 3 | 稳定性 | QB/T 2654-2013 GB/T 34855-2017 | QB/T 2654-2013 GB/T 34855-2017 |  | ● |
| 4 | 总有效物 | QB/T 2654-2013 GB/T 34855-2017 | GB/T 13173-2008 |  | ● |
| 5 | pH（10%水溶液，25℃） | QB/T 2654-2013 GB/T 34855-2017 | QB/T 2654-2013 化妆品安全技术规范（2015年版） |  | ● |
| 6 | 甲醛/甲醛和多聚甲醛c | GB/T 34855-2017 化妆品安全技术规范（2015年版） | 化妆品安全技术规范（2015年版） | ● |  |
| 7 | 汞 | 化妆品安全技术规范（2015年版） | 化妆品安全技术规范（2015年版） | ● |  |
| 8 | 砷 | 化妆品安全技术规范（2015年版） | 化妆品安全技术规范（2015年版） | ● |  |
| 9 | 铅 | 化妆品安全技术规范（2015年版） | 化妆品安全技术规范（2015年版） | ● |  |
| 10 | 镉 | 化妆品安全技术规范（2015年版） | 化妆品安全技术规范（2015年版） | ● |  |
| 11 | 甲醇 | 化妆品安全技术规范（2015年版） | 化妆品安全技术规范（2015年版） | ● |  |
| 12 | 二噁烷 | 化妆品安全技术规范（2015年版） | 化妆品安全技术规范（2015年版） | ● |  |
| 13 | 菌落总数d | 化妆品安全技术规范（2015年版） | 化妆品安全技术规范（2015年版） | ● |  |
| 14 | 耐热大肠菌群d | 化妆品安全技术规范（2015年版） | 化妆品安全技术规范（2015年版） | ● |  |
| 15 | 铜绿假单胞菌d | 化妆品安全技术规范（2015年版） | 化妆品安全技术规范（2015年版） | ● |  |
| 16 | 金黄色葡萄球菌d | 化妆品安全技术规范（2015年版） | 化妆品安全技术规范（2015年版） | ● |  |
| 17 | 霉菌和酵母菌总数d | 化妆品安全技术规范（2015年版） | 化妆品安全技术规范（2015年版） | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 c当产品执行的推荐性标准严于化妆品安全技术规范（2015年版）时，则按产品执行标准进行检验并判定。 d微生物项目不合格不进行复检。 |  |  |  |  |  |

表2特种洗手液检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准条款 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 外观 | GB 19877.1-2005 | GB 19877.1-2005 |  | ● |
| 2 | 气味 | GB 19877.1-2005 | GB 19877.1-2005 |  | ● |
| 3 | 稳定性 | GB 19877.1-2005 | GB 19877.1-2005 |  | ● |
| 4 | 总活性物含量 | GB 19877.1-2005 | GB/T 13173.2-2000 GB 9985-2000 |  | ● |
| 5 | pH值（25℃，1:10水溶液） | GB 19877.1-2005 | GB 19877.1-2005 |  | ● |
| 6 | 甲醇含量 | GB 19877.1-2005 | GB 19877.1-2005 | ● |  |
| 7 | 甲醛含量 | GB 19877.1-2005 | GB 9985-2000 | ● |  |
| 8 | 砷含量（以As计） | GB 19877.1-2005 | GB 9985-2000 | ● |  |
| 9 | 重金属含量（以Pb计） | GB 19877.1-2005 | GB 9985-2000 | ● |  |
| 10 | 汞含量（以Hg计） | GB 19877.1-2005 | GB 19877.1 4.9 | ● |  |
| 11 | 菌落总数c | GB 19877.1-2005 | GB 19877.1 4.12 | ● |  |
| 12 | 粪大肠菌群c | GB 19877.1-2005 | GB 19877.1 4.12 | ● |  |
| 13 | 杀菌率（1:1溶液，2min）c | GB 19877.1-2005 | GB 15979-2002 | ● |  |
| 14 | 抑菌率（1:1溶液，2min）c | GB 19877.1-2005 | GB 15979-2002 | ● |  |
| a类极重要质量项目 b类重要质量项目 c微生物项目不合格不进行复检。 |  |  |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

QB/T 2654-2013《洗手液》

GB/T 34855-2017《洗手液》

GB 19877.1-2005《特种洗手液》

化妆品安全技术规范（2015年版）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，所检验项目全部符合标准要求，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。