广州市市场监督管理局电冰箱产品质量监督抽查实施细则

（2021年5月4日修订版）

1 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数应满足抽样数量要求。

每批次产品抽取样品3台，其中2台作为检验样品，1台作为备用样品。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

本次抽查检验项目和检验方法依据见表1。

表1检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.13-2014 | GB 4706.1-2005 GB 4706.13-2014 | ● |  |
| 2 | 输入功率和电流 |  |  | ● |  |
| 3 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  |  | ● |  |
| 4 | 耐潮湿 |  |  | ● |  |
| 5 | 泄漏电流和电气强度 |  |  | ● |  |
| 6 | 稳定性和机械危险 |  |  | ● |  |
| 7 | 机械强度 |  |  | ● |  |
| 8 | 结构（不包括第22.46条的试验） |  |  | ● |  |
| 9 | 内部布线 |  |  | ● |  |
| 10 | 电源连接和外部软线 |  |  | ● |  |
| 11 | 外部导线用接线端子 |  |  | ● |  |
| 12 | 接地措施 |  |  | ● |  |
| 13 | 螺钉和连接 |  |  | ● |  |
| 14 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 |  |  | ● |  |
| 15 | 噪声 | GB 19606-2004 | GB 19606-2004 |  | ● |
| 16 | 储藏温度 | GB/T 8059-2016 | GB/T 8059-2016 |  | ● |
| 17 | 冷冻能力 | GB/T 8059-2016 | GB/T 8059-2016 |  | ● |
| 18 | 总容积 | GB 12021.2-2015 | GB 12021.2-2015 |  | ● |
| 19 | 耗电量 | GB 12021.2-2015 | GB 12021.2-2015 |  | ● |
| 20 | 能效等级 | GB 12021.2-2015 | GB 12021.2-2015 |  | ● |
| 21 | 连续骚扰电压 | GB 4343.1-2018 （或GB 4343.1-2009） | GB 4343.1-2018 （或GB 4343.1-2009） |  | ● |
| 22 | 骚扰功率、辐射骚扰 （或骚扰功率） | GB 4343.1-2018 （或GB 4343.1-2009） | GB 4343.1-2018 （或GB 4343.1-2009） |  | ● |
| 23 | 谐波电流 | GB 17625.1-2012 | GB 17625.1-2012 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

产品生产日期在2020年6月1日之前的样机按产品明示标准进行检验，产品生产日期在2020年6月1日之后（含2020年6月1日）以及未标注生产日期的产品按GB 4343.1-2018标准进行检验。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》

GB 4706.13-2014 《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求》

GB 4343.1-2009 《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》

GB 4343.1-2018 《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》

GB/T 8059-2016 《家用和类似用途制冷器具》

GB 12021.2-2015 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》

GB 17625.1-2012 《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》

GB 19606-2004 《家用和类似用途电器噪声限值》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，所检验项目全部符合标准要求，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。